- Сравнительная характеристика систем глобального позиционирования

Таблица 1 – Сравнительная характеристика

| Характеристики | Страна | Количество спутников, используемых по целевому назначению | Тип | Покрытие | Первый запуск | Положение дел | Точность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛОНАСС | РФ | 24 | Военный, гражданский | глобальный | 1982 г. | Оперативный | 2,8–7,38 м |  |  |
| GPS | США | 29 | Военный, гражданский | глобальный | 1978 г. | Оперативный | 500–30 см |  |  |
| BIEDOU | КНР | 44 | Военный, коммерческий | глобальный | 2000 г. | Оперативный | 3,6 м (общедоступный) | 2,6 м (Азиатско-Тихоокеанский регион, общедоступный) | 10 см (зашифрованный) |
| IRNSS | Индия | 8 | Военный, коммерческий | Региональный ( до 1600км от границ) | 2013 г. | Оперативный | 1 м (общедоступный) | 10 см (зашифрованный) |  |
| GALILEO | Евросоюз | 22 | гражданский, коммерческий | глобальный | 2011 г. | Начальные услуги | 1 м (общедоступный) | 1 см (зашифрованный) |  |
| QZSS | Япония | 4 | гражданский | региональный | 2010 г. | Оперативный | PNT <10 м (общедоступный) | SLAS <1 м (общедоступный) | CLAS <10 см (общедоступный) |

- Технологии и устройства для определения координат при помощи систем глобального позиционирования.

Для определения географических координат текущего местоположения антенны приёмника, на основе данных о временных задержках прихода радиосигналов, излучаемых спутниками навигационных систем, используют радиоприемное устройство – спутниковый приёмник (также GNSS-приёмник).

В зависимости от используемой системы навигации разделяются на GPS-приёмники, ГЛОНАСС-приёмники и т.д, однако в настоящее время большинство потребительских и профессиональных спутниковых приёмников умеют работать с несколькими спутниковыми системами навигации.

- Различие геодезических приемников

GNSS приемники обеспечивают высокую точность определения координат в сантиметрах измерения.

GPS приемники бывают одночастотными (L1) и двухчастотными (L1/L2); односистемными (GPS) и двухсистемными (GPS-ГЛОНАСС).

Одночастотные приемники используются для базовых линий, длина которых не превышает 15 км. Для базовых линий длиной свыше 15 км следует применять двухчастотные приемники. Двухчастотные приемники имеют два больших преимущества. Во-первых, измерения по двум частотам позволяют почти полностью устранить ионосферные погрешности измерениях фазы кода и несущей, обеспечивая большую точность, чем одночастотные приемники при определении длинных базисов и во время повышенной активности ионосферы (ионосферных штормов). Во-вторых, двухчастотным приемникам требуется значительно более короткие сеансы измерений для получения определений заданной точности.

- Точность измерения

Существует два принципиальных источника ошибок. Первый, это то, что в приёмнике, в отличие от спутника, используются менее точные кварцевые часы, требующие регулярной синхронизации. Устранить ошибку можно, если использовать атомные часы, аналогичные размещенным на спутнике. Другое решение — математически вычесть погрешность часов приёмника, приняв сигналы точного времени от минимум четырёх спутников. Этот метод и применяется в системах спутниковой навигации.

Второй источник ошибки — время обработки сигнала в приёмнике, так называемый бит-тайм. Для обычных GNSS-устройств заложена точность в один процент от бит-тайма, это соответствует 10 наносекундам, для скорости света — это расстояние 3 метра. Такая точность достаточна для ориентирования на местности, но не годится для строительства. Более продвинутые приёмники в профессиональных геодезических устройствах или для военных целей имеют точность на несколько порядков выше и определяют положение с точностью до 300 мм.

Остальная погрешность набирается при прохождении сигналом атмосферы, то есть зависит от облачности и погоды, от различных препятствий, — лес, здания, тело самого владельца прибора и пр. На практике максимальная точность измерения бытовых приёмников всегда ограничена бит-таймом и составляет 3—5 м даже при использовании систем SBAS и местных систем передачи поправок от наземной станции на 1 км расстояния между станциями (дифференциальный метод). До 1 мая 2000 года точность GPS искусственно занижалась путём внесения в сигналы, передаваемые спутником, ложных поправок

- Государственная геодезическая сеть

Государственная геодезическая сеть – совокупность геодезических пунктов, расположенных равномерно по всей территории и закрепленных на местности специальными центрами, обеспечивающими их сохранность и устойчивость в плане и по высоте в течение длительного времени.

- Пункты геодезической сети

Геодези́ческий пункт — точка, особым образом закреплённая на местности (в грунте, на строении или другом искусственном сооружении) и являющаяся носителем координат, определённых геодезическими методами. Геодезический пункт является элементом геодезической сети, которая служит геодезической основой топографической съёмки местности и ряда других геодезических работ, а по назначению подразделяется на плановую, высотную и гравиметрическую. Плановая сеть I-II классов, элементы которой определены также астрономическими и гравиметрическими методами, называется астрономо-геодезической (после 1961 года сеть II класса обращена в геодезическую сеть сгущения). Геодезический пункт, положение которого определено методом триангуляции, также иногда называется тригонометрическим пунктом или пунктом триангуляции.

- Классы геодезических сетей

Государственные нивелирные сети делятся на четыре класса. Вначале прокладываются на большом расстоянии друг от друга нивелирные линии I класса, а затем пункты I класса последовательно сгущают пунктами II, III и IV классов путем проложения нивелирных линий соответствующих классов.

Линии I класса прокладываются по направлениям, связывающим далекие друг от друга пункты Советского Союза и основные морские водомерные посты.

Нивелирная сеть II класса опирается на пункты I класса. Линии I и II классов прокладываются по местам, наиболее удобным для нивелирования (вдоль железных, шоссейных дорог, больших рек).

Нивелирная сеть I и II классов является главной высотной основой — единой для всей территории СССР. Кроме этого, она используется для научных целей: определения разностей уровней морей, изучения вековых движений суши и др.

Нивелирные сети III класса опираются на пункты I и II классов и образуют полигоны с периметром 150 км. Для обеспечения съемки в масштабах 1: 5000 и крупнее периметр полигона не должен превышать 60 км.

Нивелирные ходы IV класса прокладываются в одном направлении между пунктами старших классов. Длины этих ходов не должны превышать 50 км. Пункты IV класса являются непосредственным высотным обоснованием для топографических съемок. При проложении нивелирных ходов необходимо предусмотреть, чтобы все пункты триангуляции и полигонометрии на участке съемки получили высоты из нивелирования III и IV классов.

Пункты нивелирования всех классов закрепляются реперами и марками через каждые 5 км. В труднодоступных районах расстояние между смежными реперами может быть увеличено до 6—7 км.

Точность государственного нивелирования различных классов может быть охарактеризована предельной погрешностью на один километр хода, которая входит в качестве коэффициента в формулы допустимых невязок.